DECMA-REP

SYSTEME DE GESTION DE PARKING

Manuel de mise en service rapide

# Système Net Park (Decma-Rep)

Mise en route rapide de la Maquette :

- Liste du matériel :

- Monter la maquette :

Détecteur de boucle

Maquette de la barrière

Boucle 1 et Boucle 2

Carte Tini

Alim 12V 700mA régulée (N°1)

Bus I2C

Carte Tini

Câble de récupération d’information des boucles

Détecteur de boucle

Carte Tini

Alim 12V 700mA régulée (N°2)

Câble réseau

- Configurer l’adresse IP du poste serveur (adresse à entrer : 172.20.3.98)

Sous Windows XP, aller dans la barre de menu démarrer puis « Panneau de configuration » et « Connexions réseau »

Vous obtiendrez la fenêtre suivante :

Double cliquer sur l’icône Connexion au réseau local.

Cocher la case Protocole Internet (TCP/IP) si cela n’est pas déjà fait puis cliquer sur la ligne Protocole Internet (TCP/IP) pour la mettre en surbrillance puis cliquer sur le bouton « Propriétés ».

Entrer les paramètres suivants :

              - Adresse IP : 172.20.3.98

  - Masque de sous réseau : 255.255.252.0

- Installation des logiciels :

Copier le répertoire des logiciels du CD sur le disque dur du PC Serveur.

(Vérifier que les fichiers copiés ne soient pas en lecture seul)

Logiciel superviseur à lancer

- Installer la console Java. présent sur le CD dans le répertoire « Logiciels JAVA&UML » puis WINDOWS.

- ou fichier téléchargeable à l’adresse suivante :

https://jsecom15c.sun.com/ECom/EComActionServlet;jsessionid=jsecom15c.sun.com-14bfe%3A4021144b%3Aef27f1edc441cffb )

- Lancer le superviseur : superviseur.bat

- Lancer telnet (démarrer / exécuter / telnet ) ou Hyper terminal ( C:\Program Files\Windows NT\hypertrm.exe  ) pour Windows XP

- Créer une nouvelle connexion : Préciser le nom que vous souhaitez

- Sélectionner ensuite le protocole TCP/IP :

- Préciser l’adresse IP de la barrière ou de la maquette

(172.20.3.73  ou 172.20.3.77) puis cliquer sur OK

- Appuyer sur la touche ENTRER de votre clavier

Le prompt suivant apparaît :

- Login : root

- Pass : tini

- TINI > cd bin

- TINI bin > source BorneAcces.txt (ne pas oublier les majuscules)

# Patienter lors de l’initialisation

- Le poteau doit afficher « Bonjour »

La machine est fonctionnelle .